消 防 計 画

建物名称、又は同じ建物で複数の事業所がある場合は今回の防火管理を行おうとする事業所名

総 則

（目的）

第１条に記入した名称と同じ

防火管理者氏名

第１条 　この計画は消防法第８条にもとづき                   における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、その他災害の予防及び人命の安全並びに災害の防除を図るとともにその被害を軽減することを目的とする。

（防火管理者の権限及び業務）

第２条                      における防火管理者は、                 とし、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を実施する。

(1) 消防計画の検討及びこれの実践についての審議

防火管理者選任(解任)届の管理権限者の氏名を記入

(2) 消火、通報及び避難誘導訓練の実施

(3) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設の点検を実施

(4) 消防用設備等の点検整備の実施

(5) 火気の使用、又は、取扱に関する指導監督

2    防火管理者は、必要に応じ管理権原者                 に対し、防火に関する必要な事項について助言、 又は、報告を行い、防火管理者としての責務を果たさなければならない。

3    防火管理者は、必要に応じ、火元責任者から防火に関する意見を聴取し、実施事項の周知徹底を図るよう努めなければならない。

（消防機関への事務事項）

第３条 　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出（改正の都度）

(2) 建物及び諸設備の使用、変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 火災予防上必要な検査の要請

(5) 教育訓練指導等の要請

(6) その他法令の研究並びに防火管理に関する必要事項

第２章 予防管理対策

（予防管理組織）

第４条   日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者の元に火元責任者を別表１に定め、任務分担を指定する。

（火災予防上の遵守事項）

第５条　 火災予防のためすべての者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気使用設備器具は、使用する前及び使用後には必ず点検し、安全を確認すること。

(2) 喫煙場所等が設けられている場合は始末を完全に実施すること。

(3) 廊下、通路、階段、出入口等避難のために使用する施設には避難障害となる設備を設け、又は、物品を置かないこと。

又、避難口等に設けられている扉は、容易に解錠、開放できるように管理すること。

(4) 改修工事等を行う者は、工事に使用する火気等について、防火管理者の指示を受け実施及び管理すること。

（火気使用施設等の点検）

第６条   火気使用施設等の点検基準は、別表２のとおり実施する。

防火管理者氏名

第３章 消防用設備等の点検

第７条   防火管理者             は、建物内に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するため、別表３により点検を行うものとする。

※消防用設備等点検結果報告とは？

解説①を参照

※防火対象物定期点検報告とは？

解説②を参照

（消防用設備等点検結果・防火対象物定期点検報告の記録と報告）

第８条   防火管理者は、点検結果を維持台帳に記録するとともに、

□　消防用設備等点検結果報告書

該当する項目に☑記入。

□　防火対象物定期点検報告書

については、  年に１回消防長又は消防署長に報告しなければならない。

（不備欠陥等の整備）

第９条   防火管理者は、建物等及び消防用設備等に、欠陥箇所があるときは、その改修について管理権原者に報告し、改修整備を図るものとする。

第１条に記入した名称と同じ

自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等が適切に行えるもの。（別表４にも記載）

第４章 自衛消防活動対策

（自衛消防の組織と任務分担）

第１０条                   の自衛消防組織として、              を隊長 とし、別表４の任務分担により自衛消防隊を編成する。

第１１条   自衛消防隊長は消防用設備等の配置図、及び避難経路図を作成し、掲示し周知徹底を図るもの とする。

第１２条   自衛消防隊は、火災等が発生したときは、第１０条に定める任務分担、及び前条により作成した消火器具等の配置図及び避難経路図にもとづき、積極的に行動するものとする。

第５章 震災対策

（震災の予防処置）

第１３条   震災の予防措置として第４条に定める火元責任者は、火気使用設備器具等について次の点検事 項を実施するものとする。

(1) 火気使用設備器具等の転倒落下の有無について、点検を実施すること。

(2) 火気使用設備器具等の周囲には転倒、落下の虞のある物品等の有無について、点検を実施すること。

(3) 陳列及び陳列物等の転倒、落下の有無について、点検を実施すること。

第１４条   前条により、不備があるときは、速やかに改修及び防護措置を講ずる。

（震災時の行動）

第１５条   地震発生時の活動は、次によるものとする。

(1) 出火防止のため火気使用設備器具を使用している者及び火元責任者は、直ちに当該設備の使用中止、又は、安全確認を行うこと。

(2) 火災が発生したときは、第１０条に定める任務分担により第１２条の自衛消防活動を行うこと。

第６章 その他の災害

（その他の災害行動）

第１６条   その他の災害が発生したときは、前条に準じ活動するものとする。

第７章 防災教育及び訓練

（防災教育の実施）

第１７条   防火管理者は次により、防災教育を行うものとする。

(1) 従業員全員に対する防災教育は、年２回実施する。

(2) 新任従業員に対する防災教育は、入社時期に実施する。

※特定用途防火対象物とは？

解説③を参照

2  防災教育の内容は次により実施する。

(1) 消防計画に関する事項

(2) 火災予防に関する事項

特定用途防火対象物は年２回以上、

非特定用途は年１回以上は計画する。

(3) 防火管理業務等に関する、各従業員の任務及び責任事項

(4) その他火災予防に関する必要な事項

（訓 練）

第１８条   防火管理者は次により訓練を行うものとする。

(1) 通報、消火、避難誘導を連携して行う「総合訓練」を　月と　月の年２回実施する。

(2) 通報、消火、避難誘導の個々の訓練を行う「基本訓練」は月１回実施する。

付則

この消防計画は　　  年  月  日から実施する。

今回新たに計画を定めた内容を実施する日を記載

※管理権限者が変更された場合も前回から継続とせず、変更された日以降の日を記入

防火管理者と各従業員の間を取り持ち

防火管理者を補佐する者

別表1

| 責 任 区 分 |  | 任 務 分 担 |
| --- | --- | --- |
| 防 火 管 理 者（ ） | （ 階）火元責任者 （ ） | ①吸殻、ストーブ等、火気の管理 ②火気使用設備器具の管理 ③電気設備器具の安全管理 ④消火器具の管理 ⑤避難施設等の管理 ⑥地震時の出火防止に関すること ⑦その他火災予防上必要な事項 |
|  | （ 階）火元責任者 （ ） | （上記事項に順じ 階の管理上、特異な事項を掲載） |
|  | （ 階）火元責任者 （ ） | （上記事項に順じ 階の管理上、特異な事項を掲載） |

普段の点検について

役割分担できるよう予め決めておく

別表２

| 区 分 | 事 項 | 回 数 | 点 検 者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火上の設備 | 一般 全般 | 随時 毎年 月と 月 |  |
| 整理清掃状況 | 屋内一般 屋外一般 | 終業時１回以上 |  |
| たき火、喫煙 管理状況 | 屋内 屋外 | 随時終了後 |  |
| 火気使用施設 | 器具 管理状況 | 始終業時各１回以上 毎週１回以上 |  |
| 電気設備 | 全般 絶縁抵抗測定 | 毎日１回以上 ６ヶ月に１回以上 |  |
| 危険物関係 | 全般 | 随時 |  |

特定用途は１年１回

非特定用途は３年に１回

建物に設けられている設備に☑を記入

※電気設備がある場合は非常電源及び配線にも☑を記入

別表３

| 消 防 用 設 備 等 の 種 類 | 点検内容及び方法 | 期 間 | 点検結果報告 |
| --- | --- | --- | --- |
| □消火器 □消防機関へ通報する火災報知設備 □誘導灯 □消防用水 □連結散水設備 □非常コンセント □無線通信補助設備 □その他（ ） | 外観点検 機能点検 | ６ヶ月 | 年 回 |
| □自動火災報知設備 □水噴霧消火設備等（ ） □避難器具 □排煙設備 □非常警報設備（ ） □屋内消火栓 □屋外消火栓 □連結送水管 □スプリンクラー □動力消防ポンプ □漏電火災警報器 □ガス漏れ火災警報設備 □その他（ ） | 外観点検 機能点検 | ６ヶ月 １年 | 年 回 |
|  | 総合点検 |  |  |
| □非常電源 □その他（ ） | 作動点検 外観点検 機能点検 | ６ヶ月 １年 | 年 回 |
|  | 総合点検 |  |  |
| □配線 | 総合点検 | １年 | 年 回 |

- 点検基準及び点検票の様式は消防庁告示で定めるとおりとする。

- 点検の結果報告は消防庁告示で定める消防用設備等点検結果報告書に消防用設備等の種類に応じた点検票を添付し報告する。

災害時に的確な行動できるよう予め役割を決めておく

別表４

| 自 衛 消 防 隊 長（ ） | 指揮係 （隊長を補佐して指揮にあたる） | （ ） （ ） ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | 通報連絡係 （消防機関等への通報と、事業所内への報知、到着した消防隊への情報の提供にあたる） | （ ） （ ） （ ） （ ） |
|  | 消火係 （消火器等の初期消火用具を用いて、消火活動にあたる） | （ ） （ ） （ ） （ ） |
|  | 避難誘導係 （避難口等を開放し、避難者に適切な誘導にあたる） | （ ） （ ） （ ） （ ） |

解説①　消防用設備等点検結果報告とは、消防用設備等の設置が義務付けられている対象物が対象となり、

特定用途防火対象物は１年に１回、それ以外は３年に１回、消防長又は消防署長に点検結果を報告

しなければなりません。

※次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければなり

ません。

① 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

② 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの

③ 特定一階段等防火対象物

解説②　防火対象物定期点検報告とは、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物

点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する

事です。一定の防火対象物とは、以下のとおりです。

特定用途防火対象物で防火対象物全体の収容人員が以下の人数によること

・３０人未満：点検報告の義務なし

・３０人以上３００人未満：①及び②の条件に該当する場合は点検報告が義務となります

①特定用途が３階以上または地階にある

②階段が１つのもの（屋外に設けられた階段等を除く）

※階段が２つある場合でも、間仕切り等により１つの階段しか利用できない場合は点検報告の

義務があります。

※階段が１つでも屋外に設けられている場合は点検報告の義務はありません。

・３００人以上：全て点検報告の義務があり

特定用途防火対象物（解説③）

３０人未満

②３０人以上３００人未満かつ屋内階段が１つ

３００人以上

①特定用途が３階以上または地階にある

NO

YES

点検義務あり

点検義務なし

解説③　特定用途防火対象物

（１項から４項、５項イ、６項、９項イ、１６項イ、１６項の２、１６項の３）

消防法施行令　別表第一

| 1項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
| --- | --- | --- |
|  | ロ | 公会堂又は集会場 |
| ２項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの |
|  | ロ | 遊技場又はダンスホール |
|  | ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 |
|  | 二 | カラオケボックス、個室ビデオ等 |
| ３項 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
|  | ロ | 飲食店 |
| ４項 |  | 百貨店、マーケット、物品販売店舗又は展示場 |
| ５項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの |
|  | ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
| ６項 | イ | 病院、診療所、助産所 |
|  | ロ | （１）老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等 （２）救護施設 （３）乳児院 （４）障がい児入所施設 （５）障がい者支援施設、共同生活援助施設等 |
|  | ハ | （１）老人デイサービスセンター、経費老人ホーム等（６項ロ（1）に掲げるものを除く） （２更生施設 （３）助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設等 （４）児童発達支援センター、放課後デイサービスを行う施設等 （５）身体障害者福祉センター、障害者支援施設等（６項ロ（1）に掲げるものを除く） |
|  | 二 | 幼稚園、特別支援学校 |
| ７項 |  | 学校 |
| ８項 |  | 図書館、博物館、美術館 |
| ９項 | イ | 蒸気浴場、熱気浴場等 |
|  | ロ | 公衆浴場（蒸気浴場、熱気浴場等は除く） |
| １０項 |  | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 |
| １１項 |  | 神社、寺院、教会等 |
| １２項 | イ | 工場又は作業場 |
|  | ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ |
| １３項 | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
|  | ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
| １４項 |  | 倉庫 |
| １５項 |  | 前各号に該当しない事業所 |
| １６項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が１項から４項、５項イ、６項、９項イに揚げる防火対象物の用途に供されているもの |
|  | ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
| １６の２項 |  | 地下街 |
| １６の３項 |  | 準地下街 |
| １７項 |  | 重要文化財等 |
| １８項 |  | 延長５０ｍ以上のアーケード |
| １９項 |  | 市町村長の指定する山林 |
| ２０項 |  | 総務省令で定める舟車 |